| ПРЕИМУЩЕСТВА: - Длительный срок службы - Корпус из литого алюминия обеспечивает эффективный отвод тепла. - Рассеиватель из закаленного стекла. - Применение дополнительной вторичной оптики позволяет реализовать требуемые варианты распределения света, необходимые для профессионального дорожного освещение в различных условиях. - Дизайн корпуса гарантирует минимальное скопление пыли и воды. - Диапазон регулировки угла наклона светильника ±15° с шагом 5°. - Конструкция светильника позволяет добавить системы интеллектуального управления освещения. |  |
| --- | --- |

Светодиодные уличные светильники серии ДКУ-123 «Дорога-1» обладают высокими эксплуатационными характеристиками, позволяющими реализовать разнообразные светотехнические решения для дорожного и уличного освещения.

ОСОБЕННОСТИ:

- Мощность светильников: 40–100 Вт.

- Варианты цветовой температуры светодиоды: 3000К - 5700К. Индекс цветопередачи светодиодов: 70 - 90.

- Эффективность светильников: от 150 лм/Вт (для светильников с КЦТ – 4000К и Ra>70).

- Степень защиты IP66, IK09.

- Выпускаются по техническим условиям ТУ BY 600073968.019-2014 и соответствуют:

  - по рабочим характеристикам: СТБ 1944, СТБ IEC 60598-1, ГОСТ Р 54350, ГОСТ Р 55705.

  - по безопасности: СТБ IEC 60598-1.

  - по электромагнитной совместимости: TH TC 20/2011, СТБ МЭК 61000-3-2, СТБ IEC 61000-3-3, СТБ IEC 61547, СТБ ЕН 55015.

- Сертифицированы на соответствие требованиям технических регламентов ТР ТС 004 и ТР ТС 020.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Номинальное напряжения сети переменного тока частотой 50/60 Гц 220В/230В; Диапазон питающего напряжения сети переменного тока: 100 В–277 В.

- Потребляемая мощность от сети переменного тока при номинальном напряжении питания указана в таблице 1.

- Коэффициент мощности, не менее 0.96;

- Класс светораспределения согласно ГОСТ 34819-2021: П (прямого света).

- Тип кривой силы света в меридиональных плоскостях согласно ГОСТ 34819-2021 - Ш (широкая) (рисунок 2).

- Тип условной экваториальной КСС согласно ГОСТ 34819-2021 – Б (боковая).

- Тип светораспределения в зоне светимости согласно ГОСТ 34819-2021 – полностью ограниченное.

- Коррелированная цветовая температура (далее «КЦТ») светодиодов согласно ГОСТ 34819-2021 указывается при заказе (смотреть «Информация для заказа»);

- Общий индекс цветопередачи светодиодов Ra согласно ГОСТ 34819-2021 указывается при заказе (смотреть «Информация для заказа»);

- Световой поток и номинальная светоотдача указаны в таблице 1.

- Коэффициент пульсаций светового потока, менее 5%;

- Амплитуда пускового тока не более 75А при длительности по уровню 0.5 амплитуды не более 1 мс при напряжении питания 230В переменного тока.

- Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии - 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE) по СТБ МЭК 61000-4-5-2006. По требованию заказчика возможна установка дополнительного устройства защиты от перенапряжения SPD.

- Грозозащита.

- Защита от перегрева.

- Автоматически восстанавливающаяся защита от превышения входного напряжения до 440 В переменного тока. Длительность действия защиты до 48 часов. После восстановления питающей сети до 300В переменного тока, светильник автоматически включается.

Таблица 1

| Модель светильника | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток Ф, лм | Световая отдача, лм/вт |
| --- | --- | --- | --- |
| ДКУ-123-40-500-0.09-ХХХХ-00 "Дорога-1" | 40 | 6000 | 150 |
| ДКУ-123-50-500-0.09-ХХХХ-00 "Дорога-1" | 50 | 7500 | 150 |
| ДКУ-123-60-500-0.09-ХХХХ-00 "Дорога-1" | 60 | 8400 | 150 |
| ДКУ-123-70-500-0.09-ХХХХ-00 "Дорога-1" | 70 | 10500 | 150 |
| ДКУ-123-80-500-0.09-ХХХХ-00 "Дорога-1" | 80 | 12000 | 150 |
| ДКУ-123-100-500-0.09-ХХХХ-00 "Дорога-1" | 100 | 15000 | 150 |

Примечание: Электрические и световые характеристики приведены для светильника с КЦТ – 4000К и Ra>70.  Допуск на значения светового потока и потребляемой мощности в таблице: +/-10%.

КОНСТРУКЦИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

- Корпус из высококачественного коррозионностойкого алюминиевого сплава покрытого порошковой эмалью серого цвета RAL9023. Корпус оснащен вентилируемым кабельным вводом.

- Защитное закаленное стекло.

- Вторичная оптика из УФ устойчивого поликарбоната.

- Степень защиты светильников от проникновения посторонних тел и воды IP66.

- Степень ударопрочности корпуса светильника – IK09.

- Класс защиты от поражения электрическим током I

- Климатическое исполнение и категория размещения У1;

- Монтаж светильника на опору может быть боковой и верхний. Тип монтажа: устанавливается на Г- образных, горизонтальных кронштейнах опор с диаметром трубы 48-50мм. По согласованию с заказчиком светильник комплектуется адаптером для крепления на другие диаметры труб кронштейнов опор. Для обеспечения надежного крепления светильника на опоре крепежные болты должны быть затянуты с усилием, не менее 15Н.м.

- Диапазон рабочих температур: -40 ... +50 °С;

- Габаритные размеры указаны в таблице 2 и на рисунке 1. Масса светильника приведена в таблице 2.

- Срок службы светильника: не менее 10 лет.

- Срок службы светодиодов не менее 50000 часов;

Таблица 2

| Модель светильника | Габаритные размеры, мм |  |  | Диаметр трубы опоры, мм | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |  |  |
| ДКУ-123-40-500-0.09-ХХХХ-00 "Дорога-1" | 520 | 180 | 90 | 48 - 50 | 2.6 |
| ДКУ-123-50-500-0.09-ХХХХ-00 "Дорога-1" | 520 | 180 | 90 | 48 - 50 | 2.6 |
| ДКУ-123-60-500-0.09-ХХХХ-00 "Дорога-1" | 520 | 180 | 90 | 48 - 50 | 2.6 |
| ДКУ-123-70-500-0.09-ХХХХ-00 "Дорога-1" | 675 | 197 | 91 | 48 - 50 | 3.8 |
| ДКУ-123-80-500-0.09-ХХХХ-00 "Дорога-1" | 675 | 197 | 91 | 48 - 50 | 3.8 |
| ДКУ-123-100-500-0.09-ХХХХ-00 "Дорога-1" | 675 | 197 | 91 | 48 - 50 | 3.8 |

Рисунок 1

Рисунок 2

Информация для заказа

ДКУ – 123 – 100 – 500 – 0.09 – X XX Ш– 00 «Дорога-1» 1 2 3 4

1 – Потребляемая мощность, Вт.

2 - Световой код светильника - индекс цветопередачи: 7 – Ra70, 8 – Ra80

3 - Световой код светильника - координаты цветовой температуры:30 - 3000К, 40 - 4000K, 50 - 5000K. 4 – 00 – без опций по управлению; 02 – аналоговое управление 1-10В; 03 - цифровое управление DALI; 04 – адаптивное диммирование «День-Ночь»: снижение мощности и светового потока на 50 % от номинального значения с 24 час. ± 5 мин. до 5 час. 30 мин. ± 5мин.) с помощью встроенного модуля управления (по согласованию с заказчиком программируется время работы с пониженными световым потоком или мощностью). Гарантии изготовителя Срок гарантии – 5 лет. Гарантийный срок начинается с даты производства / поставки соответствующего продукта, но не позднее чем через шесть месяцев после даты его производства. Изготовитель в течение гарантийного срока по требованию потребителя заменяет дефектные модули на годные. МОДЕЛЬ; ДКУ-123-100-500-0.09-740Ш-00 "Дорога-1". Дата выпуска; 10.2024 ( месяц, год, подпись). Упаковано; 10.2024 ( месяц, год, подпись). Контролер ОТК; (подпись, штамп).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ

| Адаптер 60-76 мм | Адаптер 48 мм | Кронштейн для крепления на стену | Датчик освещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Входной кабель | NEMA разъем | ZHAGA разъем | Кабельный соединитель IP66 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

| - Выберите, как установить уличный фонарь относительно опоры освещения: горизонтально (тип 1) или вертикально (тип 2). Кронштейн можно снять, открутив винты, прикрепленные к уличному фонарю. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Подключитесь к линии электропередачи, используя разъем IP66 и соблюдая схему подключения. |  |  |  |
| 3.Вставьте фонарь в опору, затянув на ней винты. |  | 4.После выбора вида установки вы можете немного сориентировать уличный фонарь, вставив винты в пазы. (-15°...+15°) |  |
| 5.Окончательно затяните винты кронштейна, чтобы обеспечить его соответствие уличному освещению. |  |  |  |